# 1. Folder như thế nào?

File: QuocKhanh_Kiwi20K_FallDetection_FPGA.zip

Thư mục impl có kết quả build, Place & Route, report và file .fs. Có thể xem ngay kết quả mà chưa cần build lại.

# 2. Mục tiêu của board Kiwi 20K

Kiwi 20K là FPGA. Trong dự án này nó không trực tiếp đọc MPU6050 và cũng không trực tiếp quyết định bật còi cảnh báo.

Nó có nhiệm vụ chính:

MCU lấy dữ liệu chuyển động → gửi 768 byte qua SPI → FPGA kiểm packet/CRC → lưu BSRAM → chạy 1D-CNN bằng MAC/DSP → Dense tạo 4 điểm → Argmax chọn class → FPGA giữ Class/Score và bật IRQ → MCU đọc kết quả qua SPI.

Còn MCU Sonix chịu trách nhiệm lấy dữ liệu cảm biến và điều khiển OLED, LED, buzzer, nút CANCEL. FPGA chịu trách nhiệm tăng tốc mạng 1D-CNN.

# 3. Các chữ viết tắt cần biết

| Từ | Viết đầy đủ | Hiểu đơn giản |
| --- | --- | --- |
| FPGA | Field Programmable Gate Array | Chip có thể tự thiết kế phần cứng logic bên trong |
| MCU | Microcontroller Unit | Vi điều khiển, ở đây là Sonix SN32F407 |
| RTL | Register Transfer Level | Code Verilog mô tả phần cứng |
| SPI | Serial Peripheral Interface | Giao tiếp để MCU nói chuyện với FPGA |
| SCLK | Serial Clock | Clock do MCU tạo cho SPI |
| MOSI | Master Out Slave In | Dữ liệu MCU → FPGA |
| MISO | Master In Slave Out | Dữ liệu FPGA → MCU |
| CS | Chip Select | MCU chọn FPGA để giao tiếp |
| IRQ | Interrupt Request | FPGA báo MCU rằng “tôi tính xong rồi” |
| CRC | Cyclic Redundancy Check | Kiểm tra dữ liệu truyền có bị lỗi không |
| CNN | Convolutional Neural Network | Mạng neural tích chập |
| 1D-CNN | 1-Dimensional CNN | CNN xử lý chuỗi dữ liệu theo thời gian |
| INT8 | 8-bit Integer | Số nguyên 8 bit |
| INT32 | 32-bit Integer | Số nguyên 32 bit |
| MAC | Multiply–Accumulate | Nhân rồi cộng dồn, phép tính chính của CNN |
| DSP | Digital Signal Processing block | Khối phần cứng FPGA chuyên làm phép nhân/tính toán |
| LUT | Look-Up Table | Logic cơ bản của FPGA |
| BSRAM/BRAM | Block SRAM | RAM nằm bên trong FPGA |
| FSM | Finite State Machine | Bộ điều khiển chạy từng trạng thái |
| PLL | Phase-Locked Loop | Tạo clock khác từ clock gốc |
| ReLU | Rectified Linear Unit | Giá trị âm biến thành 0 |
| MaxPool | Maximum Pooling | Lấy giá trị lớn nhất trong một nhóm |
| GAP | Global Average Pooling | Lấy trung bình toàn bộ theo từng kênh |
| Dense | Fully Connected Layer | Lớp cuối tạo điểm cho từng class |
| Argmax | Maximum Argument | Chọn class có điểm lớn nhất |
| P&R | Place & Route | Gowin bố trí và nối logic thật bên trong FPGA |
| Fmax | Maximum Frequency | Tần số cao nhất thiết kế có thể chạy |

# 4. Toàn bộ luồng hoạt động

# 5. Dữ liệu đi từ MCU sang FPGA như thế nào?

Một lần MCU sẽ gửi: [A5] [SEQ] [DATA 768 bytes] [CRC]

Trong đó:

A5 là Header, tức byte báo: “Một packet mới bắt đầu từ đây.”

SEQ là Sequence Number để đánh số packet. 768 byte đến từ: 6 trục × 128 mẫu = 768 giá trị INT8, (ax, ay, az, gx, gy, gz)

Lưu dạng sample-major:

addr 0 = ax[0]

addr 1 = ay[0]

addr 2 = az[0]

Công thức: address = sample * 6 + channel

# 6. Vai trò từng file

fpga_top.v: là file cao nhất của toàn project.

Nó nối: PLL, SPI, Parser, Input RAM, CNN, Result, IRQ

pll_50m.v: Được Gowin IP Generator sinh ra.

Nhiệm vụ: 27 MHz trên Kiwi → PLL → 50.143 MHz

Clock ~50 MHz này được dùng cho hệ thống CNN.

spi_slave.v: Nhận dữ liệu nối tiếp từ MCU.

MCU gửi: 10100101 → SPI Slave ghép 8 bit lại thành: 0xA5 → Sau đó tạo: x_data, rx_valid để báo cho parser: “Tôi vừa nhận được một byte mới.”

packet_parser.v: Hiểu cấu trúc packet.

Nó tìm: A5 →  Sequence → 768 DATA → CRC

crc8.v: Tính CRC để kiểm tra dữ liệu SPI.

CRC-8

Polynomial = 0x07

Initial = 0x00

input_buffer.v: RAM chứa toàn bộ:

6 × 128 = 768 byte

Lưu dữ liệu đầu vào, parser ghi vào đây, CNN đọc từ đây.

cnn_core.v: Đây là trung tâm của mạng AI FPGA.

Nó nối: Controller - Conv - MAC - Weight ROM - Bias ROM - RAM A - RAM B - Requantize - Pooling - GAP - Dense - Argmax

cnn_controller.v: Đây là FSM điều khiển / điều phối CNN.

Nó lần lượt ra lệnh: START CONV1 → đợi DONE → START POOL1 → đợi DONE → START CONV2 → START POOL2 → START GAP → START DENSE → DONE

mac_unit.v: phép tính quan trọng nhất:

Accumulator = Accumulator + A × B

A là dữ liệu INT8.

B là weight INT8.

Kết quả cộng dồn dùng INT32.

Board hiện đã synthesis MAC vào DSP thực của FPGA

conv1d_engine.v: Thực hiện hai lớp Conv:

Conv1:

6 → 16

kernel = 5

Conv2:

16 → 32

kernel = 5

Cùng một engine và cùng một MAC được tái sử dụng (time-multiplexing). Đúng với kiến trúc P=1

weight_rom.v: Chứa trọng số AI.

Hiện chia:

0..479

→ Conv1

480..3039

→ Conv2

3040..3167

→ Dense

weights.mem: Đây là weight AI thật.

Nó là weight để:  Synthesis, Place & Route, BSRAM test, DSP test, Timing test → Không dùng để đánh giá độ chính xác AI.

bias.mem: Cũng chỉ là bias để build phần cứng.

bias_rom.v: Tương tự weight_rom, nhưng chứa Bias.

requantize_relu.v:

Hiện conv1_shift và conv2_shift vẫn đang là placeholder. Phải thay bằng giá trị lấy từ model quantization thật.

feature_ram.v: RAM trung gian.

maxpool1d_engine.v: phép toán giảm kích thước không gian

Thực hiện MaxPooling:

Ví dụ: 128×16 → 64×16 / 64×32 → 32×32

gap_engine.v: GAP = Global Average Pooling.

gap_buffer.v:

RAM nhỏ chứa: GAP[0..31] để Dense đọc.

dense_engine.v:

Thực hiện: 32 input → 4 output

Tạo:

logit0

logit1

logit2

logit3

Có thể hiểu logit là điểm thô của mỗi class.

argmax4.v: So sánh bốn logit.

result_register.v:

Giữ kết quả sau khi CNN tính xong: Class, Score, Valid

Và bật IRQ = 1 để báo cho MCU.

spi_result_tx.v: MCU thấy IRQ thì đọc SPI.

FPGA trả:

[5A]

[CLASS]

[SCORE byte 3]

[SCORE byte 2]

[SCORE byte 1]

[SCORE byte 0]

[CRC]

MCU đọc hết thì: read_done = 1

sau đó: IRQ = 0

# 7. Kết quả hiện tại của board

- Tài nguyên synthesis: RAM và MAC đã thực sự được Gowin ánh xạ sang tài nguyên phần cứng phù hợp.

- Timing: FPGA đạt Actual Fmax = 52.293 MHz, không có timing violation được báo cáo.

# 8. Còn thiếu

- Chưa nối Kiwi với Sonix thật nên chưa test SPI vật lý.

- Các chân SCLK, CS, MOSI, MISO, IRQ chưa chốt pin .cst cuối cùng.

- Mapping: class actions phải thống nhất đúng theo thứ tự label mà người train model sử dụng.

# 1. WORK FLOW

| 1. DATASET / AI TRÊN COLAB | 2. FPGA KIWI 20K | 3. MCU SONIX + CẢM BIẾN THẬT |
| --- | --- | --- |
| SisFall / dataset public ↓ Chuẩn hóa 6 trục IMU: ax, ay, az, gx, gy, gz ↓ Resample về 100 Hz ↓ Cắt cửa sổ 128 mẫu Overlap 50% ↓ Gán 4 class: NORMAL SIT-LIE STUMBLE FALL ↓ Train 1D-CNN: Input 128×6 → Conv1D 6→16, kernel 5 → ReLU → MaxPool → Conv1D 16→32, kernel 5 → ReLU → MaxPool → GAP → Dense 32→4 → Argmax ↓ Đánh giá: Accuracy / F1 / Confusion Matrix ↓ Quantize INT8 ↓ Export: weights.mem bias.mem quantization parameters + golden model Python | weights.mem bias.mem quant params ↓ đưa vào project Gowin ↓ Weight/Bias ROM + BSRAM ↓ CNN RTL chạy bằng: MAC/DSP P=1 Conv1 ReLU/Requantize Pool1 Conv2 ReLU/Requantize Pool2 GAP Dense Argmax ↓ Class + Score | MPU6050 ↓ I2C Sonix MCU ↓ Lấy mẫu 100 Hz ↓ Circular buffer 128 mẫu ↓ INT16 → INT8 ↓ Tạo packet: [A5][SEQ][768 DATA][CRC] ↓ SPI Kiwi FPGA |

| 4. FPGA NHẬN VÀ SUY LUẬN | 5. FPGA TRẢ KẾT QUẢ CHO MCU |
| --- | --- |
| SPI Slave ↓ Packet Parser ↓ CRC Check ↓ Input BSRAM ↓ 1D-CNN INT8 ↓ Class + Score ↓ Result Register ↓ IRQ = HIGH | MCU thấy IRQ ↓ MCU đọc SPI [5A][CLASS][SCORE][CRC] ↓ FPGA báo read_done ↓ IRQ = LOW |

# 2. Dataset → Train → INT8 → weights/bias/quant

Fall_Detection_EdgeAI_FPGA_Final.ipynb

FPGA_Fall_Detection_AI

End